Nelinearni sistemi upravljanja 2

Projekat 1

Buck-Boost DC-DC konvertor

Feedback linearizacija

Klizno upravljanje







Studenti:

Marina Mojsilović 0211/2017

Viktor Todosijević 0050/2017

Table of Contents

Feedback linearizacija	3

Teorijski uvod	3

Transformacija stanja	8

Projektovanje FL+I	9

Rezultat FL+I	9

Praćenje reference i  eliminacija poremećaja	9

Osetljivost sistema na šum	16

Robusnost	16

Klizno upravljanje -Sliding-Mode Control	16

Teorijski uvod	16

Projektovanje kliznog upravljanja SMC	21

Rezultat SMC	21

Praćenje reference,eliminacija poremećaja,osetljivost na šum	21

Robusnost	21

Projektovanje kliynog upravljanja sa graničnim slojem	21

Rezultat SMC+BL	21

Praćenje reference,eliminacija poremećaja,osetljivost na šum	21

Robusnost	21

# Feedback linearizacija

## Teorijski uvod

Razmatramo SISO nelinearni objekat gde su f i g vektori (nelinearnih) funkcija:

|  | x=fx+gx⋅u | (1) |
| --- | --- | --- |
|  | y=hx | (2) |

x1x2⋮xn= f1xf2x⋮fnx+g1xg2x⋮gnx⋅u

Diferenciranjem jednačine izlaza (2) po vremenu , dobija se

|  | y=∂hx∂xfx+gx⋅u=Lfhx+Lghx⋅u | (3) |
| --- | --- | --- |

gde su :		„Lie-v izvod h u odnosu na f”

Lfhx=∂hx∂xfx=∂hx∂x1∂hx∂x2⋯∂hx∂xnf1xf2x⋮fnx

„Lie-v izvod h u odnosu na g”

Lghx=∂hx∂xgx=∂hx∂x1∂hx∂x2⋯∂hx∂xng1xg2x⋮gnx

Ako je Lghx=0, tada je y=Lfhx tj. nezavisno od u i diferenciranje (3) daje

y2=ddty=∂Lfhx∂xfx+gxu=Lf2hx+LgLfhx⋅u

Ako je sada LgLfhx=0, tada je y2=Lf2hx ( nezavisno od u) I tako sve do nekog r-tog diferenciranja kada :

yr=Lfhx+Lghx⋅u 	i	 LgLfr-1hx≠0

Def:

Sistem (1),(2) na domenu D ima relativni red r, 1  ≤  r  ≤  n, ako važi ∀x∈D važi:

LgLfihx=0 ,			i=0,1,⋯r-2

LgLfr-1hx≠0

Za SISO NL (1),(2) relativnog reda r, povratna sprega po stanjima

u=ux,v=1LgLfr-1hx-Lfrhx+v)

ostvaruje linearnu ulazno-izlaznu relaciju (feedback linearizaciju ulaz-izlaz):

yr=v

Def:

Transformacija Tx= T1x1,x2,⋯,xnT2x1,x2,⋯,xn⋮Tnx1,x2,⋯,xn je difeomorfizam na domenu D ako važe sledeći uslovi:

- T(x) je kontinualno-diferencijabilno preslikavanje za ∀x∈D

- T(x) poseduje kontinualno diferencijabilnu inverziju T-1x,

takvu da ∀x∈DT-1Tx=x

Za sistem x=fx+gx⋅u,y=hx , relativnog reda r < n, razmotrićemo izbor funkcija ϕ1x,ϕ2x,⋯,ϕn-rx koje obezbeđuje difeomorfizam

=ζ  z1   z2⋮zrηzr+1⋮⋮zn=Tx=hxLfhx⋮Lfr-1hxψϕ1x⋮⋮ϕn-rxϕ
Teorema: Za sistem x=fx+gx⋅u,y=hx ,relativnog reda r ≤ n, za svako x0∈Rnpostoji D takva da:

- Za r= n, Tx=ψ je difeomorfizam na domenu D,

- Za r<n,Tx=ψxϕx je difeomorfizam D, pod uslovomLg ϕix=0,    1≤i≤n-r

Model u prostoru transformisanih stanja

ζη=z1z2⋮zr-1zrzr+1⋮zn= hxLfhx⋮Lfr-2hxLfr-1hxϕ1x⋮ϕn-rx⇒ddtz1z2⋮zr-1zrzr⋮zn= LfhxLf2hx⋮Lfr-1hxLfrhx+LgLfr-1hxuLfϕ1x⋮Lfϕn-rx=z2z3⋮zrLfrhx+LgLfr-1hxuLfϕ1x⋮Lfϕn-rx

Rezultujući model u prostoru transformisanih stanja(„pola puta”)

ζi=ζi+1 , i=1,2,…,r-1 
ζr=Lfrhx+LgLfr-1hxu
η=Lfϕx

|  | y=ζ1 | (4) |
| --- | --- | --- |

Možemo još zapisati i kao

|  | ζ=Acζ+BcLfrhx+LgLfr-1hxu y=Ccζ η=Lfϕx; (5). |  |
| --- | --- | --- |

Ac=010⋯00010⋮⋱⋱⋮⋮10⋯⋯⋯0,    Bc=00⋮01,     Cc=10⋯⋯0

Modeel sa p[otpuno transformisanim stanjima:

ζ=Acζ+Bcfrζ,η+grζ,ηu
y=Ccζ
η=fUDζ,η

gde

Lfrhx|x=T-1z=frz= frζ,η

LgLf-1rhx|x=T-1z=grz=grζ,η

Lfϕx=∂ϕx∂x|x=T-1z=fUDz=fUDζ,η

Ako je xe  R.S u originalnom prostoru u prostoru transformisanih stanja je R.S.

z1ez2e⋮⋮ zrezr+1e⋮zne= hxeLfhxe=x1⋮⋮Lfr-1hxe=z1r-1ϕ1xe⋮ϕn-rxe=hxe0⋮⋮0ϕ1xe⋮ϕn-rxe

Ako izaberemo ϕix tako da pored zadovoljenja uslova Lgϕix=0,    i=1,2,…n-r, zadovolji i ϕixe=0, tada će se ostvariti ze=0 tj. R.S. u koordinatnom početku transformisanog prostora stanja.

Uslov nulte dinamike kada iz (4) i (5) kada  y≡0⟹ζ≡0 ⟹ut≡-LfrhxLgLfr-1hxη=fUD0,η

Definicija: Jednačina η=fUD0,η je nultadinamika sistema. Sistem je minimalno fazni ako nultas dinamika poseduje G.A.S.R.S. u domenu od interesa (R.S. je u koordinatnom početku ako je T(xe)=0)

Za sistem (1),(2) relativnof reda r≤n, pronađen je odgovarajući difeomorfizam T(x) i dobijen je model u normalnoj formi (4).

Primenom FL zakona u=ux,v=1LgLfr-1hx-Lfrhx+v dobija se sistem Z.S.

ζ=Acζ+Bcv
y=Ccζ
η=Lfϕx

U našem slučaju prema FL generišemo upravljački signal v tako da rešimo problem praćenja reference uz integralno dejstvo.

Praćenje reference na bazi feedback linearizacije možemo ostvariti stabilizacijom sistema greške praćenja u nuli.Za svođenje na problem stabilizacije potrebna je transformacija u sistem greške.

e=e1e2⋮er-1er=z1-Rz2-R⋮zr-1-Rr-2zr-Rr-1⟹ddt e1e2⋮er-1er=e2e3⋮erLfrhx+LgLfr-1hxu-Rr

u=ux,v=1LgLfr-1hx-Lfrhx+v

Izbor ve,Rr= -Ke+Rr= -K0e1-K1e2-…-Kr-1er+Rr daje

e=(Ac-BcK)e= AFLe

sa karakterističnim polinomom
fFLs=sr+Kr-1sr-1+…K1s+K0

gde

AFL=010⋯00010⋮⋱⋱⋮⋮10⋯⋯⋯0-K0-K1⋯-Kr-2-Kr-1

Izbor koeficijenata Ki,0≤i≤r-1 određuje dinamiku praćenja reference ili stabilizaciju u koordinatnom početku prostora stanja e.

Ukoliko želimo da eliminišemo poremećaj ne nužno tipa početnih uslova dodajemo i integralno dejstvo. To radimo proširivanjem sistema greške praćenja dodatnim stanjem – integralom greške praćenja.

e=e0e1e2⋮er-1er=0te1τdτz1-Rz2-R⋮zr-1-Rr-2zr-Rr-1⟹ddt e0e1e2⋮er-1er=e1e2e3⋮erLfrhx+LgLfr-1hxu-Rr

u=ux,v=1LgLfr-1hx-Lfrhx+v

K=KiK0…Kr-1

ve,Rr= -Ke+Rr= -Kie0-K0e1-K1e2-…-Kr-1er+Rr

Te je karakteristični polinom reda r+1:

fFL+Is=sr+1+Kr-1sr+…+K1s2+K0s+Ki

## Transformacija stanja

Jednačine stanja buck-boost DC-DC konvertora su sledeće:

x1=1-ux2+uEL

x2=-1-ux1-x2RC
hx=x2

Gde je x1=iL i x2=vC , struja kalema i napon kondenzatora respektivno.

Kako jednačine nisu date u kanoničnoj formi potrebno je transformisati stanja sistema. Ipak, za  ovako izabranu funkciju izlaza izborom z1=hx za prvo transformaciono stanje dobija se sistem čiji je relativni red sistema r = 1 < n = 2. Štaviše, pokazuje se da takav sistem ima nestabilnu nultu dinamiku. Jasno je da treba potražiti drugu transformaciju.

Transformacija koja daje relativni red sistema  r = n = 2 data je sledećim izrazima:

z1=hx
z2=Lfhx

Gde je hx nova funkcija izlaza definisana izrazom:

hx=L x12+C x22-2 C E x2-L x1e2-C x2e2+2 C E x2e

I važi:

hxe=0
Lghx=0

## Projektovanje FL+I

Nakon što smo pronašli transformaciju koja obezbeđuje relativni red sistema jednak apsolutnom redu sistema i prebacili se u sistem greške,  potrebno je postaviti polove fidbek linearizovanog sistema.

Kada se u jednačinu (VIDI GORE) zameni r = 2 dobija se sledeći karakteristični polinom

fFL+I=s3+K1s2+K0s+Ki

Neka je željeni karakteristični polinom oblika

fž=s+p3=s3+3ps2+3p2s+p3

Izjednačavanjem koeficijenata dobijamo

K1=3p
K0=3p2
Ki=p3

Neka nam je željeni propusni opseg ω0=125rads, onaj propusni opseg koji obezbeđuje dominantnu vremensku konstantu Td=50.3 ms koji smatramo zadovoljavajućom za primene datog sistema. Izraz (VIDI GORE) se može aproksimirati karakterističnim polinomom

fž=s+p3
odakle se vidi da je propusni opseg sistema ω0=p3 odakle sledi da je p=3ω0.

### Rezultat FL+I

Sprovođenjem simulacije nad modelom buck-boost DC-DC konvertora u Simulink-u dobijeni su sledeći grafici.

### Praćenje reference i  eliminacija poremećaja

Na ulaz kontrolera doveden je signal reference (slika 1.) koji treba da prvo dovede sistem u nominalno stanje x2=-22.5 V, zatim dodaje negativan step signal u vrednosti od polovine nominalne vrednosti i zatim vraća u nominalno stanje. Nakon toga sistem je pobuđen pozitivnim step signalom vrednosti pola nominalne vrednosti i opet se vraća na nominalnu vrednost. U poslednjoj šestini simulacije u sistemu deluje step poremećaj ulaznog napona (Slika 2.) vrednosti jedne trećine ulaznog napona.

Treba napomenuti da je između reference i kontrolera postavljen prefiltar radi blažih prelaza pri promeni reference. Vremenska konstanta prefiltra je Tpf=100.5 ms.

Slika 1. Signal reference.

Slika 2. Ulazni napon.

Na slici 3. možemo videti izlaz sistema – napon kondenzatora, tokom simulacije, a na slici 4. upravljanje – relativno vreme uključenosti tranzistora tokom jedne periode prekidanja. Možemo zaključiti da sistem prati referencu bez greške u stacionarnom stanju i da potpuno potiskuje poremećaj. Sa slike 4. možemo videti da upravljanje ni u jednom trenutku ne ulazi u zasićenje. Da bi se ovo postiglo, iz zakona upravljanja isključeni su viši izvodi reference na račun malog slabljenja performansi.

Slika 3. Napon kondenzatora.

Slika 4. Upravljanje.

Pri prelasku sistema iz početnog u nominalno stanje (slike 5. i 6. ) sistem se bez preskoka spušta u nominalno stanje za vreme koje je optrilike nešto manje od zbira ranije aproksimirane dominantne vremenske konstante i vremenske konstante prefiltra reference.

Slika 5. Dovođenje sistema iz početnog u nominalno stanje.

Slika 6. Upravljanje pri dovođenju sistema iz početnog u nominalno stanje.

Pri pozitivnim, kao i pri negativnom promenama reference (slike 7. i 8.) odziv ima karakteristike koje smo viđali kod linearnih sistema minimalne faze, gde pri promeni reference odziv inicijalno ide u suprotnom smeru. Sumnjamo da je to posledica ’neminimalnofaznosti’ sistema kada je funkcija izlaza hx=x2. Pored toga odzivi su bez preskoka. Na slikama 9. i 10. možemo bolje videti tranzijente upravljanja pri promenama reference.

Slika 7. Odziv pri negativnoj promeni reference.

Slika 8. Odziv pri pozitivnoj  promeni reference.

Slika 9. Upravljanje pri negativnoj promeni reference.

Slika 10. Upravljanje pri pozitivnoj promeni reference.

Pri promeni ulaznog napona za jednu trećinu, što smatramo velikim poremećajem, vidimo da se izlaz sistema (slika 11.) brzo oporavlja (oko 20 ms) i da je amplituda greške relativno mala ( < 5 % stacionarne vrednosti). Sa slike 12. vidimo da se upravljanje brzo ustali na novoj stacionarnoj vrednosti i da nema znatnih udara upravljanja.

Slika 11. Odziv pri poremećaju ulaznog napona.

Slika 12. Upravljanje pri poremećaju ulaznog napona.

Sa faznog portreta sistema (slika 13.) možemo videti da se neregulisana promenljiva sistema x1=iL ustaljuje na vrednostima od oko  0.4 A, 1.25 A i 2.5 A , a da u tranzijentima nikada ne prelazi 3 A.

Slika 13. Kretanje promenljivih u faznoj ravni.

### Osetljivost sistema na šum

Kako bismo proverili osetljivost sistema na šum merenja, na izlaz x2 dodat je aditivni Gausov šum standardne devijacije σ=0.02 x2e = 0.45 V , dakle 3σ= 1.35 V što smatramo realnim za ove vrednosti napona.

Slika 14. Napon kondenzatora u prisustvu mernog šuma.

Slika 15. Kretanje promenljivih u faznoj ravni kada u sistemu deluje merni šum.

Sa slike 14. možemo da vidimo da i pri ovim uslovima sistem funkcioniše bez promene performansi – referenca se prati, a poremećaj se potiskuje. Na slici 15. prikazan je fazni portret sistema napadnutog šumom merenja i na njemu jasno možemo videti stacionarna stanja pri različitim vrednostima reference kao oblast veće gustine linija zbog dodatog šuma.

### Robusnost

Paramater za koji testiramo robusnost kontrolera je kapacitivnost kondenzatora buck-boost DC-DC konvertora, a čija je nominalna vrednost Cnom=470 μF. Simulacija se sprovodi za pet vrednosti kondenzatora C = {0.8, 0.9, 1.0, 1.1, 1.2} Cnom.  Rezultati simulacije pokazuju da je kontroler robustan na promenu vrednosti ove veličine. Na slici 16. vidimo da je odziv sistema na promenu reference i reakcija na poremećaj skoro identičan za sve vrednosti C. Na faznom portretu (slika 17.) možemo videti da su tranzijenti za struju kalema agresivniji za veće vrednosti C.

Slika 16. Napon kondenzatora za različite vrednosti C.

Slika 17. . Kretanje promenljivih u faznoj ravni za različite vrednosti C.

# Klizno upravljanje -Sliding-Mode Control

## Teorijski uvod

Posmatramo SISO nelinearan objekat u afinoj formi po upravljanju

|  | x=fx+gx⋅u |  |
| --- | --- | --- |
|  | y=h(x) |  |

x1x2⋮xn= f1(x)f2(x)⋮fn(x)+g1(x)g2(x)⋮gn(x)⋅u

Ideja kliznog upravljanja je da se obezbedi posredno dostizanje željene radne tačke kroz kretanje sistema iz početnog uslova do klizne površi σx=0 ,a potom po kliznoj ravni do željene tačke.

Da bi garantovali da sistem ne napušta kliznu ravan mora važiti σx=0.

σx=∂σ(x) ∂x x = ∂σx∂xfx+gx=Lfσx+Lfσ(x)u

⇒u=-Lfσ(x)Lgσ(x)

Međutim proverom upravljanja pod ovim uslovom direktnim metodom Ljapunova utvrđuje se da samo σx=const ali nužno  σx=0 tj. ne garantujemo da sistem dostiže kliznu ravan i ne teži joj.

Stoga  biramo upravljanje

ux= -Lfσx-βsign(σ(x))Lgσ(x)

Izvod funkcije klizne površi glasi:

σx=Lfσx+Lfσxu= -βsign(σ(x))

DMLJ garantuje da sistem iz proizvoljnog početnog uslova teži kliznoj površi.

Vx=12σ2

Vx=σx-βsignσx= -βσx<0 (∀β>0)(∀σx≠0)

Može se dokazati da je vreme dostizanja klizne površi

ts=|σ(x0)|β  , 	gde je x0 polazno stanje sistema

Treba obezbediti još drugu fazu kretanja u kojoj sistem Z.S. po kliznoj ravni “dokliza“ do željene tačke tj. koordinatnog početka.

Ograničavamo se na objekat relativnog reda r ≤ n, za koji je pronađen difeomorfizamT(x) i dobijen model u normalnoj formi.

zi=zi+1 , i=1,2,…r-1
zr=Lfrhx+LgLfr-1hx u

Biramo linearnu funkciju klizne površi

|  | σz=K0z1+K1z2+…+Kr-2zr-1+Kr-1zr | 6 |
| --- | --- | --- |

Kretanje se vrši po kliznoj površi pa σz=0 , ovo još možemo zapisati kao

σz=K0z1+K1z1+…+Kr-2z1r-2+Kr-1z1(r-1)=0

Primena laplasove na prethodni izraz dobijamo

K0Z1(s)+K1sZ1s+…+Kr-2Z1r-2s+Kr-1Z1r-1(s)=0

Odatle

Z1s=Poly(si,z10,…,zr-1(0))Kr-1sr-1+Kr-2sr-2+…+K1s+K0,     i=1,2,…,r-2

Pod uslovom da karakteristični polinom ima sve korenove u LPR s-ravni

fSMCσ=0s=Kr-1sr-1+Kr-2sr-2+…+K1s+K0

sistem zatvorene sprege se smiruje u koordinatnom početku prostora stanja z

z1t→∞ =0, z2= z1t→∞ =0,   … zr= zr-1t→∞ =0

Za linearnu funkciju klizne površi (6) dobijamo konkretnu formu linearnog kliznog upravljanja LMSC

Lfσz=K0z2+K1z3+…+Kr-2zr+Kr-1Lfrhx
Lgσz=Kr-1LgLfr-1h(x)

u=1Kr-1LgLfr-1hx(-K0z2-K1z3-…-Kr-1Lfrhx-βsign(σ(z)))

Bez gubljena opštosti Kr-1=1, pa se izraz upravljačkog signala svodi na

u=1LgLfr-1hx-Lfrhx-0 Kz-βsignσz
K=K0K1…Kr-2

Primenom LMSC na model u normalnoj formi dobijamo

z=Ac-Bc0 Kz+Bc(-βsign(σ(z)))

gde 			 ASMC=Ac-Bc0 K=010⋯00010⋮⋱⋱⋮⋮10⋯⋯⋯00-K0⋯-Kr-3-Kr-2 ,    Bc=00⋮01

a karakteristični polinom KKF dela sistema

fSMCs=s⋅fSMCσ=0s=s(sr-1+Kr-2sr-2+…+K1s+K0)

U ovom zadatku  fokusiramo se na praćenje reference i integralno upravljanje stoga na to elaboriramo

Praćenje reference svodimo na problem stabilizacije transformacijom u sistem greške

e=e1e2⋮er-1er=z1-Rz2-R⋮zr-1-R(r-2)zr-R(r-1)⟹ddt e1e2⋮er-1er=e2e3⋮erLfrhx+LgLfr-1hxu-R(r)

σe=K 1e,    K=K0K1…Kr-2

u=ux,vx,e,Rr=1LgLfr-1hx-Lfrhx-0 Ke-βsignσe+Rr

Rezultujući sistem je
e=ASMCe+Bc(-βsign(σ(e)))

fSMCσ=0s=sr-1+Kr-2sr-2+…+K1s+K0

Izbor koeficijenata Ki,0≤i≤r-2 određuje dinamiku kretanja po kliznoj ravni.

Uvođenje integralnog delovanja izvodimo na isti način kao i kod FBL prošitrivanjem sistema greške

e=e0e1e2⋮er-1er=0te1τdτz1-Rz2-R⋮zr-1-R(r-2)zr-R(r-1)⟹ddt e0e1e2⋮er-1er=e1e2e3⋮erLfrhx+LgLfr-1hxu-R(r)

σe=K 1e,    K=Ki K0K1…Kr-2

u=ux,vx,e,Rr=1LgLfr-1hx-Lfrhx-0 Ke-βsignσe+Rr

Dobijeni sistem je uvećanog reda kao i karakteristični polinom fSMC+Iσ=0s

fSMC+Iσ=0s=sr+Kr-2sr-1+…+K1s2+K0s+Ki

Ponovo, izbor koeficijenata k.p. određuje dinamiku kretanja po kliznoj ravni.

Klizno upravljanje sa graničnim slojem- Boundary Layer Sliding-Mode Control

Usled nemodelovane dinamike, transportnog kašnjenja, šuma itd. dolazi do chattering-a tj. sistem se ne kreće baš po kliznoj ravni već teži da je napušta tada se uključuje relejni član koji ga vraća.Ovakvo ponašanje ima visokofrekventni karakter i šteti aktuatoru.

Ova pojava se eliminiše zamenog relejnog člana u zakonu upravljanja saturacijom.

βsignσz→ βsatσzϕ

Parametar ϕ se naziva debljinom graničnog sloja.Novo upravljanje  glasi:

ux= -LfσxLgσx-βsat(σxϕ )Lgσx

Efekat BL SMC je da u opsegu -ϕ≤σz≤ϕ odstupanje σz od 0 korigujemo efektivno linearnom povratnom spregom čime se gubi chattering

-βsatσxϕ Lgσx|σz<ϕ=-β/ϕLgσx⋅σ(z)
Uvrštavanjem efektivnog upravljanja u graničnom sloju u jednačine KKF dobijamo

z=ABL-SMC⋅z

ASMC=010⋯00010⋮⋱⋱⋮⋮10⋯⋯⋯0-βϕ K0-(K0+βϕ K1)⋯-(Kr-3+βϕ Kr-2)-(Kr-2+βϕ Kr-1)

tj. efektivno u graničnom sloju system je autonoman linearan i KKF.

Može se pokazati da važi

fBLSMCs||σz<ϕ| =s+βϕsr-1+Kr-2sr-2+…+K1s+K0=s+βϕfσ=0SMC(s)

Što znači da je moguće podeliti postupak projektovanja u dve faze

- Projektovanje SMC

- BL-SMC modifikacija

## Projektovanje kliznog upravljanja SMC

Za projektovanje kliznog upravljanja koristimo istu transformaciju koju smo izveli za feedback linearizaciju datu formulama (VIDI GORE).

Kada se u jednačinu (VIDI GORE) zameni r = 2 dobija se sledeći karakteristični polinom

fSMCσ=0=s2+K0s+Ki

Neka je željeni karakteristični polinom oblika

fž=s+p2=s2+2ps+p2

Izjednačavanjem koeficijenata dobijamo

K0=2p
Ki=p2

Neka nam je željeni propusni opseg ω0=125rads, onaj propusni opseg koji obezbeđuje dominantnu vremensku konstantu Td=50.3 ms koji smatramo zadovoljavajućom za primene datog sistema. Izraz (VIDI GORE) se može aproksimirati karakterističnim polinomom

fž=s+p2
odakle se vidi da je propusni opseg sistema ω0=p2 odakle sledi da je p=2ω0.

Parametar β=104 izabran je tako da bude dovoljno veliki da se greška e0 razumno brzo potiskuje, ali da ne bude preveliki kako efekat chattering-a ne bi bio preveliki.

### Rezultat SMC

Sprovođenjem simulacije nad modelom buck-boost DC-DC konvertora u Simulink-u dobijeni su sledeći grafici.

### Praćenje reference i  eliminacija poremećaja

Signali greške i poremećaja isti su kao i za feedback linearizaciju (slike 1. i 2.).

Na slici 18. možemo videti izlaz sistema – napon kondenzatora, tokom simulacije, a na slici 19. upravljanje. Možemo zaključiti da sistem prati referencu bez greške u stacionarnom stanju i da potpuno potiskuje poremećaj. Sa slike 4. možemo videti izražen efekat chattering-a. Kao i kod feedback linearizacije iz zakona upravljanja isključeni su viši izvodi reference na račun malog slabljenja performansi.

Slika 18. Napon kondenzatora.

Slika 19. Upravljanje.

Pri prelasku sistema iz početnog u nominalno stanje (slike 20. i 21. ) sistem se bez preskoka spušta u nominalno stanje za vreme koje je optrilike nešto manje od zbira ranije aproksimirane dominantne vremenske konstante i vremenske konstante prefiltra reference.

Slika 20. Dovođenje sistema iz početnog u nominalno stanje.

Slika 21. Upravljanje pri dovođenju sistema iz početnog u nominalno stanje.

Pri pozitivnim, kao i pri negativnom promenama reference (slike 22. i 23.) odziv ima karakteristike koje smo viđali kod linearnih sistema minimalne faze, gde pri promeni reference odziv inicijalno ide u suprotnom smeru. Sumnjamo da je to posledica ’neminimalnofaznosti’ sistema kada je funkcija izlaza hx=x2. Pored toga odzivi imaju mali preskok kada je referenca na nižim nivoima. Na slikama 24. i 25. možemo bolje videti tranzijente upravljanja pri promenama reference.

Slika 22. Odziv pri negativnoj promeni reference.

Slika 23. Odziv pri pozitivnoj  promeni reference.

Slika 24. Upravljanje pri negativnoj promeni reference.

Slika 25. Upravljanje pri pozitivnoj promeni reference.

Pri promeni ulaznog napona za jednu trećinu, što smatramo velikim poremećajem, vidimo da se izlaz sistema (slika 26.) brzo oporavlja (oko 20 ms) i da je amplituda greške relativno mala ( < 3 % stacionarne vrednosti). Sa slike 27. vidimo da se upravljanje brzo ustali na novoj stacionarnoj vrednosti i da nema znatnih udara upravljanja, pored efekta chattering-a.

Slika 26. Odziv pri poremećaju ulaznog napona.

Slika 27. Upravljanje pri poremećaju ulaznog napona.

Sa faznog portreta sistema (slika 28.) možemo videti da se neregulisana promenljiva sistema x1=iL ustaljuje na vrednostima od oko  0.4 A, 1.25 A i 2.5 A , a da u tranzijentima nikada ne prelazi 3 A, isto kao i kod feedback linearizacije.

Slika 28. Kretanje promenljivih u faznoj ravni.

### Osetljivost sistema na šum

Kako bismo proverili osetljivost sistema na šum merenja, na izlaz x2 dodat je isti aditivni Gausov šum kao i kod feedback linearizacije, standardne devijacije σ=0.02 x2e = 0.45 V , dakle 3σ= 1.35 V što smatramo realnim za ove vrednosti napona.

Slika 29. Napon kondenzatora u prisustvu mernog šuma.

Slika 30. Kretanje promenljivih u faznoj ravni kada u sistemu deluje merni šum.

Sa slike 29. možemo da vidimo da i pri ovim uslovima sistem funkcioniše bez promene performansi – referenca se prati, a poremećaj se potiskuje. Na slici 30. prikazan je fazni portret sistema napadnutog šumom merenja i na njemu jasno možemo videti stacionarna stanja pri različitim vrednostima reference kao oblast veće gustine linija zbog dodatog šuma.

### Robusnost

Paramater za koji testiramo robusnost kontrolera, kao i kod feedback linearizacije,  je kapacitivnost kondenzatora buck-boost DC-DC konvertora, a čija je nominalna vrednost Cnom=470 μF. Simulacija se sprovodi za pet vrednosti kondenzatora C = {0.8, 0.9, 1.0, 1.1, 1.2} Cnom.  Rezultati simulacije pokazuju da je kontroler robustan na promenu vrednosti ove veličine. Na slici 31. vidimo da je odziv sistema na promenu reference i reakcija na poremećaj sličan za sve vrednosti C, ali da za veće vrednosti C imamo veće preskoke pri nižim vrednostima reference. Za vrednosti reference bliže ulaznom naponu odzivi su skoro identični. Na faznom portretu (slika 32.) možemo videti da su tranzijenti za struju kalema agresivniji za veće vrednosti C.

Slika 31. Napon kondenzatora za različite vrednosti C.

Slika 32. . Kretanje promenljivih u faznoj ravni za različite vrednosti C.

## Projektovanje kliznog upravljanja sa graničnim slojem

Za projektovanje kliznog upravljanja koristimo istu transformaciju koju smo izveli za feedback linearizaciju datu formulama (VIDI GORE).

Kada se u jednačinu (VIDI GORE) zameni r = 2 dobija se sledeći karakteristični polinom

fSMCσ=0=s2+K0s+Ki

Neka je željeni karakteristični polinom oblika

fž=s+p2=s2+2ps+p2

Izjednačavanjem koeficijenata dobijamo

K0=2p
Ki=p2

Neka nam je željeni propusni opseg ω0=125rads, onaj propusni opseg koji obezbeđuje dominantnu vremensku konstantu Td=50.3 ms koji smatramo zadovoljavajućom za primene datog sistema. Izraz (VIDI GORE) se može aproksimirati karakterističnim polinomom

fž=s+p2
odakle se vidi da je propusni opseg sistema ω0=p2 odakle sledi da je p=2ω0.

Parametar β=104 izabran je tako da bude dovoljno veliki da se greška e0 razumno brzo potiskuje, ali da ne bude preveliki kako efekat chattering-a ne bi bio preveliki.

### Rezultat SMC

Sprovođenjem simulacije nad modelom buck-boost DC-DC konvertora u Simulink-u dobijeni su sledeći grafici.

### Praćenje reference i  eliminacija poremećaja

Signali greške i poremećaja isti su kao i za feedback linearizaciju (slike 1. i 2.).

Na slici 18. možemo videti izlaz sistema – napon kondenzatora, tokom simulacije, a na slici 19. upravljanje. Možemo zaključiti da sistem prati referencu bez greške u stacionarnom stanju i da potpuno potiskuje poremećaj. Sa slike 4. možemo videti izražen efekat chattering-a. Kao i kod feedback linearizacije iz zakona upravljanja isključeni su viši izvodi reference na račun malog slabljenja performansi.

Slika 18. Napon kondenzatora.

Slika 19. Upravljanje.

Pri prelasku sistema iz početnog u nominalno stanje (slike 20. i 21. ) sistem se bez preskoka spušta u nominalno stanje za vreme koje je optrilike nešto manje od zbira ranije aproksimirane dominantne vremenske konstante i vremenske konstante prefiltra reference.

Slika 20. Dovođenje sistema iz početnog u nominalno stanje.

Slika 21. Upravljanje pri dovođenju sistema iz početnog u nominalno stanje.

Pri pozitivnim, kao i pri negativnom promenama reference (slike 22. i 23.) odziv ima karakteristike koje smo viđali kod linearnih sistema minimalne faze, gde pri promeni reference odziv inicijalno ide u suprotnom smeru. Sumnjamo da je to posledica ’neminimalnofaznosti’ sistema kada je funkcija izlaza hx=x2. Pored toga odzivi imaju mali preskok kada je referenca na nižim nivoima. Na slikama 24. i 25. možemo bolje videti tranzijente upravljanja pri promenama reference.

Slika 22. Odziv pri negativnoj promeni reference.

Slika 23. Odziv pri pozitivnoj  promeni reference.

Slika 24. Upravljanje pri negativnoj promeni reference.

Slika 25. Upravljanje pri pozitivnoj promeni reference.

Pri promeni ulaznog napona za jednu trećinu, što smatramo velikim poremećajem, vidimo da se izlaz sistema (slika 26.) brzo oporavlja (oko 20 ms) i da je amplituda greške relativno mala ( < 3 % stacionarne vrednosti). Sa slike 27. vidimo da se upravljanje brzo ustali na novoj stacionarnoj vrednosti i da nema znatnih udara upravljanja, pored efekta chattering-a.

Slika 26. Odziv pri poremećaju ulaznog napona.

Slika 27. Upravljanje pri poremećaju ulaznog napona.

Sa faznog portreta sistema (slika 28.) možemo videti da se neregulisana promenljiva sistema x1=iL ustaljuje na vrednostima od oko  0.4 A, 1.25 A i 2.5 A , a da u tranzijentima nikada ne prelazi 3 A, isto kao i kod feedback linearizacije.

Slika 28. Kretanje promenljivih u faznoj ravni.

### Osetljivost sistema na šum

Kako bismo proverili osetljivost sistema na šum merenja, na izlaz x2 dodat je isti aditivni Gausov šum kao i kod feedback linearizacije, standardne devijacije σ=0.02 x2e = 0.45 V , dakle 3σ= 1.35 V što smatramo realnim za ove vrednosti napona.

Slika 29. Napon kondenzatora u prisustvu mernog šuma.

Slika 30. Kretanje promenljivih u faznoj ravni kada u sistemu deluje merni šum.

Sa slike 29. možemo da vidimo da i pri ovim uslovima sistem funkcioniše bez promene performansi – referenca se prati, a poremećaj se potiskuje. Na slici 30. prikazan je fazni portret sistema napadnutog šumom merenja i na njemu jasno možemo videti stacionarna stanja pri različitim vrednostima reference kao oblast veće gustine linija zbog dodatog šuma.

### Robusnost

Paramater za koji testiramo robusnost kontrolera, kao i kod feedback linearizacije,  je kapacitivnost kondenzatora buck-boost DC-DC konvertora, a čija je nominalna vrednost Cnom=470 μF. Simulacija se sprovodi za pet vrednosti kondenzatora C = {0.8, 0.9, 1.0, 1.1, 1.2} Cnom.  Rezultati simulacije pokazuju da je kontroler robustan na promenu vrednosti ove veličine. Na slici 31. vidimo da je odziv sistema na promenu reference i reakcija na poremećaj sličan za sve vrednosti C, ali da za veće vrednosti C imamo veće preskoke pri nižim vrednostima reference. Za vrednosti reference bliže ulaznom naponu odzivi su skoro identični. Na faznom portretu (slika 32.) možemo videti da su tranzijenti za struju kalema agresivniji za veće vrednosti C.

Slika 31. Napon kondenzatora za različite vrednosti C.

Slika 32. . Kretanje promenljivih u faznoj ravni za različite vrednosti C.