Nelinearni sistemi upravljanja 2

Projekat 1

Buck-Boost konvertor

Studenti:

Marina Mojsilović 0211/2017

Viktor Todosijević 0050/2017

Sadržaj

Uvod	3

Opis, namena, struktura buck-boost konvertora	3

Model	4

Opseg dozvoljenih vrednosti upravljačkog signala	4

Analiza	5

Nelinearni simulink model	5

Nelinearni sistem bez šuma merenja	6

Nelinearni sistem sa šumom merenja	9

Nominalne vrednosti i linearizovani model	12

6.Poremećaj	13

7.Projektovanje kontrolera	14

Kontroler na bazi inverzije dinamike za potiskivanje poremećaja	14

Kontroler na bazi inverzije dinamike za praćenje reference	15

Ziegler-Nichols – podešavanje parametara PID-a na osnovu frekvencijskog odziva	17

Ziegler-Nichols podešavanje parametara PID-a na osnovu odskočnog odziva	18

Zatvaranje povratne sprege bez dodavanja šuma	20

Kontroler u formi funkcije prenosa	21

PID+ANTIWINDUP	26

PID+ANTIWINDUP+IZMESTENO DIFERENCIJALNO DEJSTVO	32

Zatvaranje povratne sprege sa dodavanjem mernog šuma	35

Kontroler u formi funkcije prenosa	35

Zaključak	39

Literatura	39

# Uvod

## Opis, namena, struktura buck-boost konvertora

Buck-Boost DC/DC konvertor je prekidački izvor napona .Pod pretpostavkom da su elementi kola idealni buck-boost konvertor se realizuje  kao:

Slika 1. Šema invertujućeg buck-boost konvertora

Svrha ovog kola je pojačanje (smanjenje) napona sa ulaza na izlazu tj. potrošaču. U teoriji idealni buck-boost ima pojačanje od 0 do ∞. U praksi to nije tako zbog postojanja otpornosti kalema i kondenzatora.

Kažemo da je invertujući jer je napon na potrošaču obrnutog polariteta od napona izvora .

Princip rada je sledeći :

Kada tranzistor vodi dioda je inverzno polarisana i električno kolo možemo predstaviti kao:

Slika 2. Ekvivalentna šema kada je tranzostor uključen.

Tokom ovog režima energija sa DC generatora E akumulira se na kalemu L. Energija sa kondenzatora C se troši na potrošaču R.

Kada dioda vodi tranzistor je isključen i ekvivalentna topologija kola postaje:

Slika 3. Ekvivalentna šema kola kada je tranzistor isključen.

Tokom ovog perioda akumulisana energija sa kalema odlazi na kondenzator i potrošač .

Shodno tome, za duty cycle u opsegu odd 0.5 do 1 vrši se pojačanje ulaznog napona, a u opsegu od 0 do 0.5 smanjenje.

## Model

Električno kolo menja svoju strukturu te se usrednjavanjem dobija objedinjeni set diferencijalnih jednačina koji ga opisuje.

LdiLdt=1-uvc+uE

Cdvcdt= -1-uiL-vcR

## Opseg dozvoljenih vrednosti upravljačkog signala

Upravljanje se vrši preko tranzistora i to dužinom uključenosti tj. isključenosti istog u okviru jedne periode prekidanja (Impulsnom širinskom modulacijom - PWM). Dakle opseg dozvoljenih vrednosti naše upravljačke promenljive je od 0 do 1 tj. uključenost od 0% do 100% periode.

Slika 4. Impulsna širinska modulacija – PWM

# Analiza

## Nelinearni simulink model

Prema datim diferencijalnim jednačinama modeliramo sistem u prostoru stanja.

Naš nelinearni sistem ima kontinualan skup stanja koja zadovoljavaju jednačine:

x1e=EuRu-12

x2e=Euu-1

Data nam je nominalna vrednost izlazne varijable stanje x2e=-22.5V .

Na osnovu toga ue=0.6522 I x1e=1.244.

Karakteristični polinom sistema linearizovanog u ovom ravnotežnom stanju glasi:

te su nule ovog polinoma

Na osnovu indirektnog metoda Ljapunova možemo da tvrdimo da je ovo stanje lokalno asimptotski stabilno.

### Nelinearni sistem bez šuma merenja

Slika 5. Blok šema modela.

Slika 6. Vremenski oblik struje kalema pri prelasku iz početnog u nominalno stanje.

Vremenske konstante vezane za tranzijent struje kalema:

Tr=0.0021 ,Ts=0.1953 ,Tp=0.0016

Vremenske konstante vezane za tranzijent napona kondenzatora

Tr=0.0092 ,Ts=0.1814 ,Tp=0.011

Slika 7. Vremenski oblik napona kondenzatora pri prelasku iz početnog u nominalno stanje.

Slika 8. Upravljanje u otvorenoj sprezi koje dovodi u nominalno stanje.

Slika 9. Fazni portret sistema pri prelasku iz početnog u nominalno stanje.

### Nelinearni sistem sa šumom merenja

Slika 10. Šema modela sa aditivnim šumom merenja na izlazu

Slika 11. Vremenski oblik struje kalema pri prelasku iz početnog u nominalno stanje.

Slika 12. Vremenski oblik napona kondenzatora napadnutog aditivnim mernim šumom pri prelasku iz početnog u nominalno stanje.

Slika 13. Upravljanje u otvorenoj sprezi koje dovodi u nominalno stanje.

Slika 14. Fazni portret sistema pri prelasku iz početnog u nominalno stanje gde je napon kondenzatora napadnut aditivnim mernim šumom.

Slika 15. Vremenski oblik napona kondenzatora pri prelasku iz početnog u nominalno stanje za različite vrednosti kapicitivnosti kondenzatora konvertora. Uočavamo da su za veće vrednosti kondenzatora oscilacije veće.

## Nominalne vrednosti i linearizovani model

U postavci nam je data nominalna vrednost napona yo=Vc=-22.5 V te je u0=0.65221

Linearizacijom u ovoj tački dobijamo

Gs= 2646.8s-606.3s2+40.92s+16180

Primetimo da je objekat upravljanja neminimalnofazni  sa nulom u DPR na 606.3rads   i ima negativno statičko pojačanje što je i očekivano jer je buck-boost invertujući.

Slika 16. Položaj nula i polova linearizovanog sistema.

## 6.Poremećaj

Kao izvor poremećaja u sistemu identifikovali smo napon napajanja E. Linearizacijom sistema od poremećaja do izlaza dobili smo sledeću funkciju prenosa poremećaja:

Gds= -3.034e04s2+40.92s+16180

Tip signala i maksimalnu amplitudu poremećaja nismo ekplicitno odredili jer je dijapazon kvarova koji mogu snaći napajanje veliki.

## 7.Projektovanje kontrolera

Naš sistem ima frekvencijske karakteristike prikazane na slici 17. Može se videti da je sistem nestabilan u zatovrenoj sprezi.

Slika 17. Bodeovi dijagrami linearizovanog sistema upravljanja.

### Kontroler na bazi inverzije dinamike za potiskivanje poremećaja

Kako je zadatak DC–DC konvertora često držanje napona izlaza na konstantnoj vrednosti (npr. 3.3V, 5V, 12V, 24V, 48V ...) logičan izbor kontrolera je kontroler na bazi inverzije dinamike za potiskivanje poremećaja.

Nakon postupka projektovanja takvog kontrolera dobija se regulisani sistem koji je u zatvorenoj sprezi nestabilan, a nakon popravke njegovih rezervi stabilnosti dobija se sistem sa nedovoljno velikim rezervama stabilnosti kao sto se može videti na slici 18. Iz tog razloga u daljoj analizi ovakav kontroler nije ni razmatran.

Slika 18. Bodeovi dijagrami za sistema regulisanog kontrolerom na bazi inverzije dinamike za potiskivanje poremećaja. Možemo videti da ni pretek faze, a ni pretek pojačanja nisu zadovoljavajući.

### Kontroler na bazi inverzije dinamike za praćenje reference

Sledeći kontroler dobijen je poznatim postupkom.

Gs= 2646.8(s-606.3)(s2+40.92s+16180)

Aproksimiramo nulu u desnoj poluravni nulom u levoj.

Gapproxs= 2646.8(s+606.3)(s2+40.92s+16180)

Zarad ostvarivanja boljeg preteka faze usvajamo odgovarajući propusni opseg na četiri puta manjoj (umesto dva puta manjoj) učestanosti od učestanosti nule jer kako imamo nulu u desnoj poluravni fazna karakteristika sistema neće biti konstantnih -π2.

w1=wz4=151.77rads

Transfer funkcija objekta upravljanja ima negativno stacionarno pojačanje pa dodajemo minus u kontroler!

Dakle naš kontroler ima dole navedenu formu. Možemo primetiti da su nule kontrolera konjugovno kompleksne pa se za realizaciju može koristiti samo paralelni PID kontroler.

Kinv_din=-w1sGsapprox-1=-0.0577628s2+40.92s+16180s(s+606.3)

Slika 19. Bodeovi dijagrami kontrolera na bazi inverzije dinamike za praćenje reference.

Parametri ovog kontrolera u PID formatu:

Kp=-0.0013

Ti=8.7964 ∙10-4

Td=0.0686

Tf=0.0016

### Ziegler-Nichols – podešavanje parametara PID-a na osnovu frekvencijskog odziva

Slika 20. Šema modela za izvodjenje relejnog eksperimenta.

Dovodimo sistem do samooscilacija, merimo periodu  i amplitudu oscilacija i dobijamo kritične parametre: Ku=0.0101  i  Tu=0,036 .

Učestanost oscilacija merimo pomoću PLL (Phase Locked Loop) bloka, a amplitudu preko RMS * 2 (Root Mean Squared) bloka.

Paremetri PID kontrolera prema Ziegler-Nichols tablici su stoga:

Kp=0.006

Ti=0.018

Td=0.0045

Tf=2.25 ∙10-4

Opet, zbog negativnog statičkog pojačanja objekta upravljanja dodajemo jedan minus ispred kontrolera.

Slika 21. Bodeovi dijagrami kontrolera dobijenog primenom relejnog eksperimenta.

### Ziegler-Nichols podešavanje parametara PID-a na osnovu odskočnog odziva

Slika 22. Šema izvodjenja ZN eksperimenta na osnovu odskočnog odziva

Eksperimentalno snimamo odskočni odziv recimo, amplitude ∆u=0.1ue , u otvorenoj sprezi. Čitamo i računamo potrebne parametre u tački infleksije N=636.6856 , τ=0.0068  , a=Nτ∆u = 66.2791

Prema ZN dobijamo :

Kp=1.2∙1a=0.0.181

Ti=2∙τ=0.0136

Td=τ2=0.0034

Tf=Td20=1.6973∙10-4

Opet, zbog negativnog statičkog pojačanja objekta upravljanja dodajemo jedan minus ispred kontrolera.

Slika 23. . Bodeovi dijagrami kontrolera dobijenog primenom ZN eksperimenta na osnovu odskočnog odziva.

## Zatvaranje povratne sprege bez dodavanja šuma

Slika 24. Šema modela u zatvorenoj sprezi. Gornji model prati referencu dok donji potiskuje šum. Podešavanjem parametra kontroler_pik bira se forma kontrolera.

Testirani su gore navedeni kontroleri u tri različite realizacije:

- Kontroler u formi funkcije prenosa.

- Kontroler u formi PID-a sa anti-windup šemom.

- Kontroler u formi PID-a sa anti-windup šemom i izmeštenim diferencijalnim delovanjem.

### Kontroler u formi funkcije prenosa

Slika 25. Vremenski dijagram odziva izlaza sistema na referencu

Primetimo da kontroler dobijen ZN eksperimentom na bazi odskočnog odziva ne funkcionise u ovoj formi.

Slika 26. Vremenski dijagram odziva izlaza sistema pri prelasku iz početnog u nominalno stanje. Vidimo da i  K_pref  i K_znf imaju značajne preskoke.

Slika 27. Vremenski dijagram odziva izlaza sistema pri praćenju reference u blizini nominalne vrednosti. Vidimo da se i  K_pref  i K_znf solidno ponašaju. K_pref je brži i ima manji preskok dok K_znf nema preskok ali je sporiji.

Slika 28. Vremenski dijagram upravljanja. K_zno je od starta navijen. Ostali kontroleri imaju izražene skokove pri promeni reference.

Slika 29. Vremenski dijagram izlaza sistema pri poremećaju. Oba kontrolera potiskuju poremećaj.

Slika 30. Fazni portret. Vidimo da su oba odziva oscilatorna.

### PID+ANTIWINDUP

Slika 31. Šema kontrolera

Izabrana je ova anti-windup šema jer smatramo da problema zbog malog Tt (=1e-3 s) pri kratkotrajnim ulascima u saturaciju neće biti na osnovu prethodnih dijagrama upravljanja.

Slika 32. Vremenski dijagram odziva izlaza sistema na referencu

Možemo primetiti da K_zno sada funkcioniše.

Slika 33. Vremenski dijagram odziva izlaza sistema pri prelasku iz početnog u nominalno stanje.

Preskok za K_pref i K_znf je znatno smanjen ili više ne postoji dok K_zno ima najbolji prelazak u nominalni režim.

Slika 34. Vremenski dijagram odziva izlaza sistema pri praćenju reference u blizini nominalne vrednosti. Vidimo da se  K_pref  i K_znf ponašaju kao i ranije dok K_zno koji sada radi nema zadovoljavajuće tranzijente.

Slika 35. Vremenski dijagram upravljanja. K_zno ima znatno veće pikove upravljanja.

Slika 36. Vremenski dijagram izlaza sistema pri poremećaju. Poremećaj najbolje potiskuje K_zno.

### PID+ANTIWINDUP+IZMESTENO DIFERENCIJALNO DEJSTVO

Slika 37. Šema kontrolera

Slika 38. Vremenski dijagram odziva izlaza sistema na referencu

Slika 39. Vremenski dijagram odziva izlaza sistema pri prelasku iz početnog u nominalno stanje.

Bez razlike u odnosu na prethodni slučaj.

Slika 40. Vremenski dijagram odziva izlaza sistema pri praćenju reference u blizini nominalne. Vidimo da su performanse K_pref znatno narušene jer kako je to kontroler dizajniran za praćenje reference očigledno je da mu je izostavljena informacija o referenci iz D dejstva jako bitna.

Slika 41. Vremenski dijagram upravljanja. Vidimo mnogo manje pikove upravljanja.

Slika 42. Vremenski dijagram izlaza sistema pri poremećaju. Potiskivanje poremećaja je na istom nivou kao u prethodnom slučaju.

## Zatvaranje povratne sprege sa dodavanjem mernog šuma

Za ovu analizu odabrana je standardna devijacija belog gausovog šuma jednaka 1% nominalne vrednosti izlaza iz jednostavnog razloga sto se za veće vrednosti na dijagramima ne može ništa raspoznati. Pri ovakvom šumu merenja su u ovkiru ±0.5 V (pri 22.5 V) što smatramo lošijim merenjima stoga mislimo da je dovoljno razmatrati ovakav slučaj.

Ispostaviće se da ovakav šum nema efekta na ponašanje sistema. Priloženi su samo rezultati za kontroler u obliku funkcije prenosa, ostali kontroleri daju iste dijagrama kao u ranijem razmatranju.

Pri većim vrednostima varijanse jedino sto je moguće razaznati je da K_zno ne radi ni u jednom slučaju realizacije kontrolera.

### Kontroler u formi funkcije prenosa

Slika 43. Vremenski dijagram odziva izlaza sistema na referencu

Slika 44. Vremenski dijagram odziva izlaza sistema pri praćenju reference u blizini nominalne.

Slika 45. Vremenski dijagram odziva izlaza sistema pri praćenju reference u blizini nominalne.

Slika 46. Vremenski dijagram upravljanja.

Slika 47. Vremenski dijagram izlaza sistema pri poremećaju.

Slika 48. Fazni portret.

# Zaključak

U zavisnosti od primene mogli bismo se odlučiti za kontroler na bazi inverzije dinamike za praćenje reference ako nam je praćenje reference imperativ i ako smemo da dozvolimo male preskoke. U ovom slučaju ne bismo izmestili diferencijalno dejstvo. Ako ne smemo da dozvolimo preskoke (da ne bi, na primer, spalili neke komponente u procesu prelaska u neko stanje) možemo se odlučiti za kontroler dobijen sprovodjenjem relejnog eksperimenta koji nema preskok, a solidno prati referencu. U slučaju da nam je najbitinije potiskivanje poremećaja i ako znamo da se referenca neće menjati i ako nemamo prevelik šum na izlazu možemo se odlučiti za kontroler dobijen sprovodjenjem Ziegler – Nicholsovog eksperimenta odskočnog odziva jer se on najbolje pokazao u potiskivanju poremećaja. Naravno oba kontrolera dobijena nekim ZN eksperimentom mogu se dodatno naštimovati kako bismo im poboljšali performanse.

# Literatura

Control Design Techniques in Power Electronics Devices, Hebertt Sira-Ramírez and Ramón Silva-Ortigoza, México