Nelinearni sistemi 2

Projekat 1

Buck-Boost konvertor

Elektrotehnicki fakultet u Beogradu

Viktor Todosijević

Marina Mojsilović

Sadržaj

Uvod	3

Opis, namena, struktura buck-boost konvertora	3

Model	4

Opseg dozvoljenih vrednosti upravljačkog signala	4

Analiza	4

Nelinearni simulink model	4

Nelinearni sistem bez šuma	5

Nelinearni sistem sa šumom	8

Nominalne vrednosti i linearizovani model	11

6.Poremećaj	11

7.Projektovanje kontrolera	11

Kontroleri za pracenje reference	12

Kontroler za potiskivanje poremćaja	16

Zatvaranje sprege	17

Performansi kontrolera bez šuma	17

Performansi kontrolera + šum	26

Zaključak	34

Literatura	34

# Uvod

## Opis, namena, struktura buck-boost konvertora

Buck-Boost DC/DC konvertor je prekidački izvor napona .Pod pretpostavkom da su elementi kola idealni buck-boost konvertor se realizuje  kao:

Svrha ovog kola je pojačanje (smanjenje) napona sa ulaza na izlazu tj potrošaču. U teoriji idealni buck-boost ima pojačanje od 0 do ∞.

Kažemo da je invertujući jer je napon na potrošaču obrnutog polariteta od napona izvora .

Princip rada je sledeći :

Kada tranzistor vodi dioda je inverzno polarisana i električno kolo možemo predstaviti kao:

Tokom ovog režima energija sa DC generatora E akumulira se na kalemu L. Energija sa kondenzatora C se troši na potrošaču R.

Kada dioda vodi tranzistor je isključen i ekvivalentna topologija kola postaje:

Tokom ovog perioda akumulisana energija sa kalema odlazi na kondenzator i potrošač .

Shodno tome, za duty cycle  (u ekvejznu 0.5-1) vrši se pojačanje ulaznog napona a za (0.-0.5) smanjenje.

## Model

Električno kolo menja svoju strukturu te se usrednjavanjem dobija objedinjeni set diferencijalnih jednačina koji ga opisuje.

LdiLdt=1-uvc+uE

Cdvcdt= -1-uiL-vcR

## Opseg dozvoljenih vrednosti upravljačkog signala

Upravljanje se vrši tranzistorom i to dužinom uključenosti iliti isključenosti istog u okviru jedne periode ( duty cycle ). Dakle opseg dozvoljenih vrednosti naše upravljačke promenljive je od 0 do 1 tj. uključenost od 0% do 100% periode.

# Analiza

## Nelinearni simulink model

Prema datim diferencijalnim jednačinama modeliramo sistem u prostoru stanja.

Naš nelinearni sistem ima više nelinearnih stanja koja zadovoljavaju jednačine:

x1e=EuRu-12

x2e=Euu-1

Dato nam je nominalna vrednost izlazne varijable stanje x2e=-22.5V .

Na osnovu toga ue=0.6522 I x1e=1.244.

Karakteristični polinom sistema linearizovanog u ovom ravnotežnom stanju glasi:

te su nule ovog polinoma

Na osnovu indirektnog metoda Ljapunova možemo da tvrdimo da je ovo stanje lokalno asimptotski stabilno.

### Nelinearni sistem bez šuma

### Nelinearni sistem sa šumom

Fajlovi za ovu tačku:

nelinearni_model.m

nelinearni_model_sim.slx

## Nominalne vrednosti i linearizovani model

U postavci nam je dat nominalni izlaz napona yo=Vc=-22.5 V te je u0=0.65221

Linearizacijom u ovoj tački dobijamo Gs= 2646.8(s-606.3)(s2+40.92s+16180)

Primetimo da je objekat neminimalnofazni sa nulom u DPR na 606.3rads  i ima negativno statičko pojačanje.

## 6.Poremećaj

## 7.Projektovanje kontrolera

Naš sistem ima sledeće frekvencijske karakteristike

### Kontroleri za pracenje reference

#### Kontroler na bazi inverzije dinamike

Gs= 2646.8(s-606.3)(s2+40.92s+16180)

Aproksimiramo nulu u desnoj poluravni nulom u levoj.

Gapproxs= 2646.8(s+606.3)(s2+40.92s+16180)

Zarad ostvarivanja pristojnog dobrog faze usvajamo odgovarajući propusni opseg.

w1=wz4=151.77rads

Transfer funkcija objekta upravljanja ima negativno stacionarno pojačanje dodajemo – u kontroler!

Dakle naš kontroler ima formu:

Kinv_din=-w1sGsapprox-1=-0.0577628s2+40.92s+16180s(s+606.3)

Parametri ovog kontrolera u PID formatu:

K=-0.0013

Ti=8.7964 ∙10-4

Td=0.0686

Tf=0.0016

#### Ziegler-Nichols – identifikacija parametara dvopoložajnim releeom

Dovodimo sistem do samooscilacija, merimo periodu  i amplitudu oscilacija i dobijamo kritične parametre: Ku=0.0101  i  Tu=0,036 .

Paremetri PID kontrolera prema Ziegler-Nichols tablici su stoga:

K=0.006

Ti=0.018

Td=0.0045

Tf=2.25 ∙10-4

#### Ziegler-Nichols podešavanje parametara na osnovu odskočnog odziva

Eksperimentalno snimamo odskočni odziv recimo, amplitude ∆u=0.1ue ,u otvorenoj sprezi. Čitamo i računamo potrebne parametre u tački infleksije N=636.6856 , τ=0.0068  , a=Nτ∆u=66.2791

Prema ZN dobijamo :

K=1.2∙1a=0.0.181

Ti=2∙τ=0.0136

Td=τ2=0.0034

Tf=Td20=1.6973∙10-4

Kzn_step=-0.38021s2+284.1s+20660s(s+5892)

Vidimo da ovakav kontroler ima pol u koordinatnom početku što će nam dati sistem na granici stabilnosti!

Ovakav kontroler postiže sledeće:

### Kontroler za potiskivanje poremćaja

## Zatvaranje sprege

### Performansi kontrolera bez šuma

#### PID

#### PID+ANTIWINDUP

#### PID+ANTIWINDUP+IZMESTENO DIFERENCIJALNO DEJSTVO

### Performansi kontrolera + šum

#### PID

#### PID+ANTIWINDUP

#### PID+ANTIWINDUP+IZMEŠTENO DIFERENCIJALNO DEJSTVO

# Zaključak

# Literatura

Control Design Techniques in Power Electronics Devices, Hebertt Sira-Ramírez and Ramón Silva-Ortigoza, México